Quelle place pour la polarimétrie spatiale ?

(uv)

j-c vial (ias)

Beaucoup de magnétographes solaires – travaillant dans le visible - en orbite aujourd’hui ou demain  (MDI, Solar-B, SDO, Solar Orbiter)

Coros visibles : pB

Les fenêtres IR sont OK pour le sol (VTT, …. ATST)

Radio

On se limitera ici à l’UV -> accès à chromosphère, Région de Transition, couronne

- Un peu d’histoire (spatiale) …

F. de Sainte-Lorette (début 70s, ballon, bord solaire)

Stenflo (1975) : effet Hanlé au bord, Lalpha sur S/C Intercosmos, p< 1% (Stenflo et al. 1980)

OSO8 (1976) : tentatives en Lalpha et Mg II (lames MgF2)

….

Manips fusées Walker (80ies ) : imagerie polar Lalpha

UVSP/SMM (Hénoux et al., 1983) : polarisation impact (S I 1437 A) pendant éruption :  P ~ 20 %, électrons précipités selon la verticale

SUMER/SOHO (Raouafi et al.) : spectro polarisé + rotation S/C

+ étalonnages en lumière polarisée au synchroton !

O VI -> B + V

SUMI (Porter) : en développement à MSFC : C IV (1548 A) et Mg II (2800 A)

- Quelles opportunités spatiales pour faire quoi ?

1/ Ce qui est programmé :

Solar-B : Magnétographe (visible)  (50 cm) : photosphère

SDO : Magnétographe (visible) : photosphère

Solar Orbiter : 0.2 U.A., co-rotation avec le soleil, latitude de l’ordre de 30 °

- résolution spatiale, accès aux pôles

Mais …

Instrumentation + ou – définie :

FSI, HRI, EUS : pas de polar prévue

Magnétographe

Et surtout ressources limitées (masse, volume, TM, …)

2/ Ce qui pourrait être programmé en UV :

LYOT/SMESE : microsatellite, volume limité, …

Imageur Lalpha + coro Lalpha (2.5 R)

Pros : des photons, rapport S/B, …

Et la théorie ! Bommier & Sahal-Bréchot (1982)

Multicouches (ex. MgF2/SiO2, …) entre 600  et 1500 A ou

Si/Mg pour 304 A (IOTA)

Effet  Hanlé Halpha <-> champ électrique  Lalpha ?

Cons :  à ce jour pas de spectro, pas de polarimètre

Peu de place disponible sur la plate-forme

Calendrier serré ( ?) : 2010-2011

1 raie c’est pas assez

Si on veut faire de la polar Lalpha (disque –diffusion avant sur filament-? couronne –diffusion a 90°-?), il faut y travailler dès maintenant.

ASPICS (Vol en Formation) : coronographie très près du bord, imageries, résolution spatiale

Plusieurs instruments possibles ( ?)

Plusieurs raies : Lalpha, O VI (1032 et 1037 A)

- Conclusion

Y a t-il une niche pour une instrumentation/mission originale en polarimétrie spatiale % projets sol (ATST, dôme C, …) ?

Si oui, pas une minute à perdre !

Groupe de travail avec les polarimétristes ?